# 危险化学品的毒性

一、危险化学品的毒性

（一）常见化学品的毒性分级

我国对职业性接触毒物危害程度分级制定了国家标准(GB5044-85)，根据化学品的急性毒性试验、急性中毒发病状况、慢性中毒患病情况、慢性中 毒后果、致癌性和车间最高容许浓度等依据(见表3-4)，对我国接触的56种常见毒性化学品的危害程度进行了分级(见表3-5)。

表3-4 职业性接触毒物危害程度依据

| 指标 |  | 分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I（极度危害） | II（高度危害） | III（中度危害） | IV（轻度危害） |
| 危害中毒 | 吸入 LC50（mg/cm3） | <200 | 200~2000 | 200~20000 | >20000 |
|  | 经皮LD50（mg/kg） | <100 | 100~500 | 500~2500 | >2500 |
|  | 经口LD50（mg/kg） | <25 | 25~500 | 500~5000 | >5000 |
| 急性中毒发病状况 |  | 易发生中毒，后果严重 | 可发生中毒 | 偶可发生中毒 | 尚无急性中毒，但有急性影响 |
| 慢性中毒患病状况 |  | 患病率高（≥5%） | 患病率较高<5%或症状发生率高（≥20%） | 偶有中毒病例发生或症状发生率较高 （≥10%） | 无慢性中毒而有慢性影响 |
| 慢性中毒后果 |  | 脱离后继续进展或不能治愈 | 脱离接触后，可基本治愈 | 脱离后可恢复，不致严重后果 | 脱离后可自行恢复，无不良后果 |
| 致癌性 |  | 人体致癌物 | 可疑人体致癌物 | 实验动物致癌物 | 无致癌性 |
| 最高容许浓度（mg/m3） |  | < 0.1 | 0.1~1.0 | 1.0~10 | >10 |

表3-5 职业性接触毒物危害程度分级及其行业举例

| 级别 | 毒物名称 | 行业举例 |
| --- | --- | --- |
| I级（极度危害） | 汞及其化合物 | 汞冶炼、汞齐法生成氯碱 |
|  | 苯 | 含苯粘胶剂的生产和使用光（制皮鞋） |
|  | 砷及其无机化合物 | 砷矿开采和冶炼、含砷金属矿（铜、锡）的开采和冶炼 |
|  | 氯乙烯 | 聚氯乙烯树脂生产 |
|  | 铬酸盐、重铬酸盐 | 铬酸盐和重铬酸盐生产 |
|  | 黄磷 | 黄磷生产 |
|  | 铍及其化合物 | 铍冶炼、铍化合物的制造 |
|  | 对硫磷 | 对硫磷生产及储运 |
|  | 羧基镍 | 羧基镍制造 |
|  | 八氟异丁烯 | 二氟-氯甲烷裂解及其残液处理 |
|  | 氯甲醚 | 双氯甲醚、一氯甲醚生产、离子交换树脂制造 |
|  | 锰及其无机化合物 | 锰矿开采和冶炼、锰铁和锰钢冶炼、高锰焊条制造 |
|  | 氰化物 | 氰化钠制造、有机玻璃制造 |
| II级（高度危害） | 三硝基甲苯 | 三硝基甲苯制作和军火加工生产 |
|  | 铅及其化合物 | 铅的冶炼、蓄电池制造 |
|  | 二硫化碳 | 二硫化碳制作、粘胶纤维制造 |
|  | 氯 | 液氯烧碱生产、食盐电解 |
|  | 丙烯腈 | 丙烯腈制造、聚丙烯腈制造 |
|  | 四氯化碳 | 四氯化碳制造 |
|  | 硫化氢 | 硫化染料制造 |
|  | 甲醛 | 酚醛和尿醛树脂生产 |
|  | 苯胺 | 苯胺生产 |
|  | 氟化氢 | 电解铝、五氯酚钠生产 |
|  | 五氯酚及其钠盐 | 五氯酚、五氯酚钠生产 |
|  | 铬及其化合物 | 铬冶炼、铬化合物的生产 |
|  | 敌百虫 | 敌百虫生产、储运 |
|  | 氯丙烯 | 环氧氯丙烷制造、丙烯磺酸钠生产 |
|  | 钒及其化合物 | 钒铁矿开采和冶炼 |
|  | 溴甲烷 | 溴甲烷制造 |
|  | 硫酸二甲酯 | 硫酸二甲酯的制造、储运 |
|  | 金属镍 | 镍矿的开采和冶炼 |
|  | 甲苯二异氰酸酯 | 聚氨酯塑料生产 |
|  | 环氧氯化烷 | 环氧氯化烷生产 |
|  | 砷化氢 | 含砷有色金属矿的冶炼 |
|  | 敌敌畏 | 敌敌畏的生产和储运 |
|  | 光气 | 光气制造 |
|  | 氯丁二烯 | 氯丁二烯制造、聚合 |
|  | 一氧化碳 | 煤气制造、高炉炼铁、炼焦 |
|  | 硝基苯 | 硝基苯生产 |
| III级（中度危害） | 苯乙烯 | 苯乙烯制造、玻璃钢制造 |
|  | 甲醇 | 甲醇生产 |
|  | 硝酸 | 硝酸制造、储运 |
|  | 硫酸 | 硫酸制造、储运 |
|  | 盐酸 | 盐酸制造、储运 |
|  | 甲苯 | 甲苯制造 |
|  | 二甲苯 | 喷漆 |
|  | 三氯乙烯 | 三氯乙烯制造、金属清洗 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺制造、顺丁橡胶的合成 |
|  | 六氟丙烯 | 六氟丙烯制造 |
|  | 苯酚 | 酚树脂生产、苯酚生产 |
|  | 氮氧化物 | 硝酸制造 |
| IV级（轻度危害） | 溶剂汽油 | 橡胶制品（轮胎、胶鞋等）生产 |
|  | 丙酮 | 丙酮生产 |
|  | 氢氧化钠 | 烧碱生产、制造 |
|  | 四氟乙烯 | 聚全氟乙烯生产 |
|  | 氨 | 氨制造、氮肥生产 |

（二）实验室空气的安全性

化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害。掌握正确的操作方法，避免误接触及误食等能使前两种方式的中 毒几率降到最低。而对于通过呼吸道吸收的毒物（也是最广的），由于看不见，摸不着而往往容易对身体造成伤害。因此，一方面应从改进生产、实验等方式(规 程)来降低有害物质在空气中的浓度；另一方面，个人对此也应引起重视，该戴防护罩的地方必须戴，不必戴防护罩的地方也应保持空气新鲜，我国于l979年发 布了车间空气卫生标准(见表3-6)，规定r了毒物的最高容许浓度，由此可以了解些常见化学品的毒性大小，以便引起足够的重视。

表3-6 车间空气中毒物的最高容许浓度

| 编号 | 物质名称 | 最高容许浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| （一） | 有毒物质 |  |
| 1 | 一氧化碳 | 30 |
| 2 | 一甲胺 | 5 |
| 3 | 乙醚 | 500 |
| 4 | 乙腈 | 3 |
| 5 | 二甲胺 | 40 |
| 6 | 二甲苯 | 100 |
| 7 | 二甲基甲酰胺 | 10 |
| 8 | 二甲基二氯硅烷 | 2 |
| 9 | 二氧化硫 | 15 |
| 10 | 二氧化（石西） | 0.1 |
| 11 | 二氯丙醇（皮） | 5 |
| 12 | 二硫化碳（皮） | 10 |
| 13 | 二异氰酸甲苯酯 | 0.2 |
| 14 | 丁烯 | 100 |
| 15 | 丁二烯 | 100 |
| 16 | 丁醛 | 10 |
| 17 | 三乙基氯化锡（皮） | 0.01 |
| 18 | 三氧化二砷及五氧化砷 | 0.3 |
| 19 | 三氧化铬、镉酸盐、重铬酸盐（换算成CrO3） | 0.05 |
| 20 | 三氯氢硅 | 3 |
| 21 | 己内酰胺 | 10 |
| 22 | 五氧化二磷 | 1 |
| 23 | 五氯酚及其钠盐 | 0.3 |
| 24 | 六六六 | 0.1 |
| 25 | 丙体六六六 | 0.05 |
| 26 | 丙酮 | 400 |
| 27 | 丙烯腈（皮） | 2 |
| 28 | 丙烯醛 | 0.3 |
| 29 | 丙烯醇（皮） | 2 |
| 30 | 甲苯 | 100 |
| 31 | 甲醛 | 3 |
| 32 | 光气 | 0.5 |
|  | 有机磷化合物 |  |
| 33 | 内吸磷（皮） | 0.02 |
| 34 | 对硫磷（皮） | 0.05 |
| 35 | 甲拌磷（皮） | 0.01 |
| 36 | 马拉硫磷（皮） | 2 |
| 37 | 甲基内吸磷（皮） | 0.2 |
| 38 | 甲基对硫磷（皮） | 0.1 |
| 39 | 乐戈（乐果）（皮） | 1 |
| 40 | 敌百虫（皮） | 1 |
| 41 | 敌敌畏（皮） | 0.3 |
| 42 | 吡啶 | 4 |
| 43 | 金属汞 | 0.01 |
| 44 | 升汞 | 0.1 |
| 45 | 有机汞化合物（皮） | 0.005 |
| 46 | 松节油 | 300 |
| 47 | 环氧氯丙烷(皮) | 1 |
| 48 | 环氧乙烷 | 5 |
| 49 | 环己酮 | 50 |
| 50 | 环己醇 | 50 |
| 51 | 环己烷 | 100 |
| 52 | 苯（皮） | 40 |
| 53 | 苯及其同系物的一硝基化合物（硝基苯及硝基甲苯等）（皮） | 5 |
| 54 | 本及其同系物的二及三硝基化合物（二硝基苯、三硝基苯等）（皮） | 1 |
| 55 | 苯的硝基及二硝基氯化物（一硝基氯苯、二硝基氯苯等）（皮） | 1 |
| 56 | 苯胺、甲苯胺、二甲胺（皮） | 5 |
| 57 | 苯乙烯 | 40 |
| 58 | 五氧化二钒烟 | 0.1 |
| 59 | 五氧化二钒粉尘 | 0.5 |
| 60 | 钒铁合金 | 1 |
| 61 | 苛性碱（换算成NaOH） | 0.5 |
| 62 | 氟化氢及氟化物（换算成F） | 1 |
| 63 | 氨 | 30 |
| 64 | 臭氧 | 0.3 |
| 65 | 氧化氮（换算成NO2） | 5 |
| 66 | 氧化锌 | 5 |
| 67 | 氧化镉 | 0.1 |
| 68 | 砷化氢 | 0.3 |
| 69 | 铅烟 | 0.03 |
| 70 | 铅尘 | 0.05 |
| 71 | 四乙基铅（皮） | 0.005 |
| 72 | 硫化铅 | 0.5 |
| 73 | 铍及其化合物 | 0.001 |
| 74 | 钼（可溶性化合物） | 4 |
| 75 | 钼（不容性化合物） | 6 |
| 76 | 黄磷 | 0.03 |
| 77 | 酚（皮） | 5 |
| 78 | 萘烷、四氢化萘 | 100 |
| 79 | 氰化氢及氢氰酸盐（换算成HCN）（皮） | 0.3 |
| 80 | 联苯-联苯醚 | 7 |
| 81 | 硫化氢 | 10 |
| 82 | 硫酸及三氧化硫 | 2 |
| 83 | 锆及其化合物 | 5 |
| 84 | 锰及其化合物(换算成MnO2) | 0.2 |
| 85 | 氯 | 1 |
| 86 | 氯化氢及盐酸 | 15 |
| 87 | 氯苯 | 50 |
| 88 | 氯萘及氯联苯(皮) | 1 |
| 89 | 氯化苦 | 1 |
| 90 | 二氯乙烷 | 15 |
| 91 | 三氯乙烯 | 30 |
| 92 | 四氯化碳(皮) | 25 |
| 93 | 氯乙烯 | 30 |
| 94 | 氯丁二烯(皮) | 2 |
| 95 | 溴甲烷(皮) | 1 |
| 96 | 碘甲烷(皮) | 1 |
| 97 | 溶剂汽油 | 350 |
| 98 | 滴滴涕 | 0.3 |
| 99 | 羧基镍 | 0.001 |
| 100 | 钨及碳化钨 | 6 |
| 101 | 醋酸甲酯 | 100 |
| 102 | 醋酸乙酯 | 300 |
| 103 | 醋酸丙酯 | 300 |
| 104 | 醋酸丁酯 | 300 |
| 105 | 醋酸戊酯 | 100 |
| 106 | 甲醇 | 50 |
| 107 | 丙醇 | 200 |
| 108 | 丁醇 | 200 |
| 109 | 戊醇 | 100 |
| 110 | 糠醛 | 10 |
| 111 | 磷化氢 | 0.3 |
| （二） | 生产性粉尘 |  |
| 1 | 含有10%以上游离二氧化硅的粉尘(石英、石英岩等) | 2 |
| 2 | 石棉粉尘及含有10%以上石棉的粉尘 | 2 |
| 3 | 含有10%以下游离二氧化硅的滑石粉尘 | 4 |
| 4 | 含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘 | 6 |
| 5 | 含有10%以下游离二氧化硅的煤尘 | 10 |

注：有“（皮）”标记者为除经呼吸道吸收外，尚易经皮肤吸收的有毒物质。